技術士一次試験　これだけ覚えてシート２００６

基礎科目

- 設計・基礎

| 設計とは | 設計の定義→概念をモノの形にし、モノを作るために必要な情報を全て作り出すこと／目的がなければ設計ではない 設計の基本工程：基本設計→詳細設計→生産設計→製作 設計には、創造的設計（前例なし、新たに設計：試作品・実験装置など）と定型的設計がある |
| --- | --- |
| システム信頼性 （システムの配列） | 並列化することで信頼性アップ→冗長化という 直列配列; 信頼性ダウン; 信頼性＝Ｓ1*Ｓ2*Ｓ3*････*Ｓi; Ｓ：個々のシステムの信頼性. 並列配列; 信頼性アップ; 信頼性＝1-（1-Ｓ1）*（1-Ｓ2）*（1-Ｓ3）*････*（1-Ｓi）. （例）Ｓ＝90％の場合 ２つ直列→0.9×0.9＝0.81＝81％ ２つ並列→1-（1-0.9）×（1-0.9）＝0.99＝99％ （フォールトアボイダンス）故障を少なくする、（フォールトトレランス・フェールソフト）故障の影響を抑える、（フールプルーフ）人為的ミスの影響を抑える ソフトウェアの信頼性：構造化プログラミング／デバッグはプログラマ本人、テストは別人 |
| 設計工程管理 | 主要な方法はガントチャート（横軸が達成度）、バーチャート（横軸が日程） ＰＥＲＴ：アローダイアグラムを使った、ネットワークモデルによる工程管理／ＣＰＭ：クリティカルパス：日程的余裕のない最長経路 |
| 創造的 設計 | 創造設計原理：着想を得る段階→着想を発展させる段階 着想を得る方法：水平法、対話法、ブレーンストーミング法、ＫＪ法、ＴＲＩＺ／着想を発展させる方法：思考演算法、仮想演習、思考探索 |
| 定型的 設計 ＣＡＤなど | ＣＡＤ：コンピュータ支援設計／ＣＡＭ：コンピュータ支援加工 ＣＡＤとＣＡＭの統合：設計時から生産技術と融合させる設計手法：コンカレントエンジニアリング ＣＡＥ（コンピュータ支援エンジニアリング：数値計算で技術検討を支援）、ＣＩＭ（コンピュータ統合型加工システム）もある |
| 社会的 責任 | ＰＬ法：消費者は、(1)欠陥がある(2)そのせいで損害の２点のみ証明すればＯＫ／工業製品のみ（農作物・電気・ソフトは別）／外国でも適用 ライフサイクルアセスメント：製品が企画され、設計・製作され、使用されて消耗するまでのライフサイクル全般にわたる、環境負荷の評価手法 ゼロエミッション：社会全体で廃棄物をゼロにしようとする構想／ある産業活動による廃棄物を他の産業活動の材料にする等する バリアフリーとユニバーサルデザイン：対象者が制限なく社会サービスを受けられるような配慮 バリアフリーは高齢者・身障者（弱者）が対象、ユニバーサルデザインは外国人なども含めたあらゆる人が対象 |

  - コスト計算は電卓でトライアルしたほうが早い

- 情報・論理

  - コンピューター情報量→組合数をＱとすると情報量＝ｌｏｇ2Ｑ／Ｑビットの情報量はＱ、Ｑビットの組合数は2Ｑ

  - 10進数の数値を2進数に変換：2の割り算を商が0になるまで繰り返し、余りを右から並べる
　（例：19を2進数に）　(1)19÷2＝9　あまり1　(2)9÷2＝4　あまり1　(3)4÷2＝2　あまり0　(4)2÷2＝1　あまり0　(5)1÷2＝0　あまり1　→　10011が答え

  - ｎ進数の数値ａを10進数の数値Ａに変換：Ｑ＝ｌｏｇ10ａ、Ａ＝ｎＱ････（例）２進数の100：ｌｏｇ10100＝２、２2＝４
　あるいは、∑（各桁の数値桁数-1）････（例）８進数の125：1×82+2×81+5×80＝64+16+5＝85

  - LANは社内ネット、WANは専用回線ネット、インターネットに中心はない、プロトコルは通信手順、wwwはURLあれば世界中アクセス、URLは住所

  - スパムメールは大量のばらまき、メール爆弾は大量メール送付によるシステム妨害、ソーシャルハッキングは盗見・聞出しなどＰＣ以外のハッキング

  - ウィルス感染したパソコンは、ＬＡＮを外してスタンドアロンにしてから立ち上げる

  - 集合演算はベン図を描いて解く

  - アルゴリズムの構造理解はフロー図にする。繰り返し条件に着目。トライアルが有効

- 解析

  - 微分→ｙ＝ａｘn→dy/dx＝ｙ’＝naｘn-1・・・・（例）3ｘ2+2ｘ+1を微分：（3×2）ｘ2-1+（2×1）ｘ1-1+（-1×0）ｘ0-1＝6ｘ+2（ｘの入っていない項は消える）

  - 偏微分（座標の変換）→各変数について微分し、元の座標を代入計算
　（例）ｆ＝ｘ2-2ｘｙ+2ｙ2のとき、（1,2）での▽ｆ････ｘで微分：2ｘ-2y／ｙで微分：4ｙ-2x／（1,2）代入：ｘ’＝2×1-2×2＝-2、ｙ’＝4×2-2×1＝6→答えは（-2,6）

  - 解析法

| 差分法 | 有限要素法 | 境界要素法 |
| --- | --- | --- |
| 等間隔メッシュ | 三角形不均等分割メッシュ 要素のとり方難しく経験要す | メッシュなしで境界条件のみ 内部解析できない |

  - 運動・エネルギー→力＝ｍａ、速度＝ａｔ、距離＝1/2ａｔ2、位置エネルギー＝ｍｇｈ、運動エネルギー＝1/2ｍｖ2、落下速度＝√(2ｇｈ)

- 材料・化学・バイオ

  - 金属は自由電子があるので不透明で光沢があり、展性（叩き伸ばせる）がある。

  - プラスチック→熱可塑性と熱硬化性
熱可塑性→耐熱度で汎用・汎用エンジニア・スーパーエンジニアに細分
高分子鎖配行で結晶・非結晶に細分

  - グリーンプラスチック→生分解性プラ／トウモロコシやサツマイモ原料／微生物分解で水やＣＯ2に分解

  - グリーンケミストリー→化学合成段階で環境負荷低減めざす

  - アボガドロ数＝6×1023

  - DNAとRNA
ＤＮＡの一部が遺伝情報／ＤＮＡが集まって染色体形成
ＤＮＡ再生････2本鎖が別れる→1本づつを鋳型にしてもう1本が形成→2組になる

| 核酸 | 鎖数 | 構成 | 塩基 | 塩基ペア | 所在 | 役割 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNA | 2本 | 糖 ＋ リン酸 ＋ 塩基 | ＡＴＧＣ アデニン・チミン・グアニン・シトシン | Ａ＆Ｔ、 Ｇ＆Ｃ | 細胞 核内 | 遺伝情報格納 |
| RNA | 1本 |  | ＡＵＧＣ アデニン・ウラシル・グアニン・シトシン | Ａ＆Ｕ、 Ｇ＆Ｃ | 細胞 核外 | 遺伝情報をＤＮＡからコピー →核外へ運びリボソームに伝達 →リボソームがタンパク質合成 |

  - ＤＮＡ鎖形成は両方向に／生殖細胞のみ染色体半分／数はＲＮＡ＞ＤＮＡ

  - 細胞小器官→ミトコンドリア（酸素からエネルギー作る、元は単独生命体）、リボソーム（タンパク質合成）

- 技術連関

| 地球温暖化 | CO2などの温暖化ガス（メタンも含まれる）のため地球規模の気温上昇が発生 CO2排出抑制の具体的取り決め→京都議定書→日本は2008～2012年平均で1990年比6％削減 他国のCO2排出抑制に寄与→自国のCO2排出削減分にカウントできる |
| --- | --- |
| 生物多様性 | 様々な多様な生物が生態系を形成→これを保ってこそ人類も生存していけるという理念 貴重な生物種のみでなく、生物の多様性・生態系を保全→生物多様性国家戦略 |
| 酸性雨 | 窒素酸化物・硫黄酸化物→大気中で酸化→酸性ガス→ｐH5.6以下の強酸性の雨／日本のみでなく、北米やヨーロッパでも国際的な問題／日本における酸性雨→中国工業地帯排出亜硫酸ガスが主→日本海側で酸性強 |
| ダイオキシン | 塩素を800度以下で燃やすと発生／毒性強いが遅効性／ガン・奇形原因、環境ホルモン／体内蓄積／特措法で環境基準設定 |
| 環境系条約 | バーゼルは有害廃棄物、ワシントンは貴重な生物、ストックホルムは残留性有機汚染物質 |
| エネルギー | 1W秒＝1J、1cal＝4.2J／Mは106、Gは109、Tは1012、μは10-6、ｎは10-9、ｐは10-12／1996年で石油55％、石炭16％、天然ガス11％、原子力12％、水力3％、新エネルギー1％／ 火力発電の熱効率：約40％ |
| バイオマス | 太陽エネルギー→植物→生物体内蓄積有機物利用（再生可能エネルギー）／木屑、さとうきび搾かす、汚泥 |
| 燃料電池 | 酸化還元反応で化学エネルギー→電気エネルギー変換／自動車動力源等として期待、一部実用化 |
| コジェネ | 発電設備・熱供給設備を併せ持つ／燃料→熱機関で発電→廃熱を利用して暖房・給湯など |
| ヒートポンプ | 下水・河川水から熱を取得→暖房等の熱需要をまかなう、未利用エネルギー |
| リスクマネジメント | (1)リスク対策方針、(2)リスク特定、(3)リスクアセス（分析・評価）、(4)リスク対策（削減・回避・保有・移転） ↑ 発 生 確 率 ↓; 頻度高いが被害少ない リスク保有ありえる; 頻度高く被害も大 リスク削減or回避. 頻度・被害規模とも小さい リスク保有; 頻度低いが被害大 リスク削減or移転. 小 ← 被害規模 → 大.; リスク削減：リスクの頻度・影響を低減 リスク回避：危ないことはしない（撤退） リスク保有：リスク対策しない リスク移転：保険をかける. |

専門科目

- 土質基礎

  - 土粒子密度＝土粒子重さ/土粒子体積、含水比＝水の重さ/土粒子重さ、間隙比＝間隙体積/土粒子体積、間隙率＝間隙体積/全体積

| 含水比 | 小 ← → 大 |  |  | 塑性指数Ｉｐ＝ＷＬ－Ｗｐ コンシステンシー指数Ｉｃ＝（ＷＬ－Ｗｎ）／（ＷＬ－Ｗｐ）＝（ＷＬ－Ｗｎ）／Ｉｐ 土の安定の程度でＩｃ＝0やIｃ＜0だと液状となりやすい→鋭敏な状態 Ic＞0で塑性状態で施工しやすい |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土の状態 | 半固体 | 土の状態 | 半固体 |  |
| 特性値 | 塑性限界 液性限界 Wp WL |  |  |  |

  - 圧密特性→圧密降伏応力ｐｃ＝有効土被りｐｚだと正規圧密、ｐｃ＞ｐｚだと過圧密

  - 三軸圧縮→粘土はUU、砂はCDが適当／UU・CUは全応力、CDは有効応力

  - 掘削地盤変形→ヒービングは粘土変形、盤ぶくれは被圧水圧、ボイリングは激しい湧水で土粒子が浮き上がる

- 鋼構造コンクリート

  - じん性はねばり強さ、ぜい性はもろさの指標

  - 疲労破壊は応力＜降伏応力でも発生／材質部分変化、応力集中、加工時欠陥が原因

  - 非破壊検査→AE法（内部破壊検出）、磁粉探傷法（表面下欠陥も検出）、浸透探傷法（表面開口欠陥）、放射線透過法（容積ある欠陥）

  - アルカリ骨材反応→セメント中アルカリ（Na・K)と骨材の反応性鉱物が長期間化学反応、アルカリシリカ反応（これが主）とアルカリ炭酸塩反応
対策：安全な骨材使用、低アルカリセメント使用、抑制効果ある混合セメント（高炉Ｂ、Ｃ）使用、コンクリ中の総アルカリ抑制

  - スランプ→フレッシュコンクリ硬さ指標、スランプコーン引き抜き時の頂部下がり

  - ブリーディング：コンクリ打設後、比重の違いにより練り混ぜ水の一部が浮いてくる現象

  - レイタンス：ブリーディングで浮上した微細粒子がコンクリ表面に作る脆弱層／打ち継ぐ時には除去する

  - クリープ係数＝クリープひずみ/弾性ひずみ

  - エントレインドエアー：混和剤（ＡＥ剤など）によりコンクリ中に生じる微小な気泡

  - エントラップトエアー：コンクリ中に自然に形成される気泡

- 都市計画地方計画

  - 都市計画は主に知事が定める

| 区域名称 |  | 目的 | 都市施設 |
| --- | --- | --- | --- |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 市街化を進める |  |
|  | 市街化調整区域 | 市街化を抑制 |  |
|  | 非線引区域 | 上記いずれにも属さず |  |
| 都市計画区域外 |  | 都市計画法対象外 |  |

  - 用途区域（三大都市圏は知事、その他は市町村長が定める）
人工美は景観地区、自然美は風致地区

| 用途地域の分類・種類 |  |  | イメージ |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 宅 系 | 低層住居 | 低層住専（一種・二種） | 一戸建住宅地 |
|  | 中高層住居 | 中高層住専（一種・二種） | 一戸建・マンション宅地 |
|  | 住居地域 | 住居（一種・二種） | 幹線道路沿いの住居 マンション等 |
|  |  | 準住居 |  |
| 商業系 |  | 近隣商業 | 近所商店街日用品提供 |
|  |  | 商業 | 繁華街 |
| 工業系 |  | 準工業 | 町工場など住居混在 |
|  |  | 工業 | 大きな工場 |
|  |  | 工業専用 | 工業団地など |

  - 開発行為

| 大分類 | 小分類 | 許可要面積 |
| --- | --- | --- |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
|  | 市街化調整区域 | 面積に関係なし |
|  | 非線引き区域 | 3,000㎡以上 |
| 準都市計画区域 |  | 3,000㎡以上 |
| どちらでもない区域 |  | 10,000㎡以上 |

  - 建築確認

| 区域 | 規制対象建築物等 |
| --- | --- |
| ①すべての地域 | 100㎡超特殊建築物、大規模建築物 ・新築 ・10㎡超増改築・移転 ・大規模修繕・模様替え ・100㎡超用途変更（特殊以外→特殊） |
| ②都市計画区域 準都市計画区域 | すべての建築物新築・10㎡超増改築・移転 |
| ③防火・準防火地域 | すべての建築物の新築・増改築・移転 |

- 河川砂防海岸

  - 河川法→治水・利水・環境が目的／一級・二級・準用の各河川が対象／指定・管理：一級大臣・二級知事・準用市町村長／Ｈ９改正で環境整備保全・住民意見反映・樹林帯

  - 河川構造→余裕高は最低60cm以上（小河川特例30cm、掘込河道0～60cm）

  - ダム→アーチ式コンクリ、重力式コンクリ、フィル

| ダム形式 | アーチ式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | フィルダム |
| --- | --- | --- | --- |
| 概要 | 構造物のアーチ作用で水圧等に耐える 平面形状は円弧や放物線 | 提体自重で水圧等に耐える 平面形状直線、横断三角形 | 岩石、砂、土質材料で造る 遮水構造によりゾーン型、均一型、表面遮水型 |
| 地形・地質的制約 | 【高】最もきびしい 谷幅狭く強固な岩盤必要 | 【中】ダム高に応じた基礎強度要 | 【低】基礎強さの制約少／砂礫基礎でも可 遮水性・せん断強さ・パイピング抵抗性要。 |
| 堤体断面 | 小 | 中 | 大 |
| 設計手法 | 三次元弾性体 | 二次元弾性体 | 二次元非弾性体 |

  - 土石流→泥流型と砂礫型／移動速度は泥流型が速い／危険渓流は9万箇所

  - 砂防ダム→透過型・不透過型／コンクリ製不透過型が一般に多い

- 港湾空港

  - 水準面→基準水準面・朔望平均満潮位が重要な基準面

  - 係留施設→係船岸（岸壁、桟橋、ドルフィン、浮桟橋）、係船柱、係船浮標

  - 防波堤

| 形式 | 構造 | 防波の考え |
| --- | --- | --- |
| 直立 | ケーソン・ブロック・セルラーブロック 前面直立 | 波のエネルギーを反射 |
| 傾斜 | 捨石式・捨ブロック 石・コンクリブロックを台形状に捨てこむ | 斜面での砕波で波エネルギー散逸 |
| 混成 | 捨石上に直立堤 | 捨石天端浅い時は傾斜堤の機能 深い時は直立堤の機能 |
| 消波ブロック被覆 | 直立・混成の前面に消波ブロック | 消波ブロックで波エネルギー散逸 プラス直立堤で波の透過押さえる |

  - アセス法との関係→一定規模以上の公有水面埋立が第一種事業／港湾計画も特例としてアセス対象

  - 浚渫船

| ポンプ浚渫 | 大量浚渫・埋立に適、非航式が一般的 |
| --- | --- |
| ドラグサクション | 大量、他船航行妨げないので航路運河に適 |
| バケット | 大規模広範囲の浚渫に適 |
| グラブ | 硬質地盤の浚渫に適 |

- 電力土木

  - 水力発電→揚水式、流れ込み式（自流式）、調整池式、貯水池式／理論出力Ｐ＝9.8×流量×有効落差

  - 原子力発電→軽水炉型発電は沸騰水型・加圧水型／水中放水と表層放水：水中放水のほうが希釈混合により温排水の拡散が抑えられる

  - 火力発電→汽力（蒸気タービン、主力）・内燃力（エンジン発電、小規模、離島）・ガスタービン非常用、近年大型化（）・コンバインドサイクル（蒸気+ガス、発電効率良、注目）

  - 鉄塔基礎→上部構造作用荷重（主に風）より基礎発生圧縮力・引揚力・水平力算出し、土圧・水圧等考慮し、安全率を得る

  - 地中送電線→シールド工法で施工

- 道路

  - 道路区分

| 種別 | 該当道路 | 幅員 |  |  |  |  | 路肩 |  | 設計速度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | １級 | ２級 | ３級 | ４級 | ５級 | 左側 | 右側 | １級 | ２級 | ３級 | ４級 | ５級 |
| 第1種 | ・地方部 ・高速・自動車専用道 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | － | 1.75 ～2.5 | 0.75 ～1.25 | 120 | 100 | 80 | 60 | － |
| 第2種 | ・都市部 ・高速・自動車専用道 | 3.5 | 3.25 | － | － | － | 1.25 | 0.75 | 80 | 60 | － | － | － |
| 第3種 | ・地方部 ・高速・自動車専用道以外 ・大部分の道路はこれ | 3.5 | 3.25 | 3.0 | 2.75 | ＊ | 0.5 ～ 1.25 | 0.5 | 80 | 60 | 40 ～ 60 | 30 ～ 50 | 20 ～ 40 |
| 第4種 | ・都市部 ・高速・自動車専用道以外 ・「街路」とも呼ばれる | 3.25 | 3.0 | 3.0 | ＊ | － | 0.5 | 0.5 | 60 | 40 ～ 60 | 30 ～ 50 | 20 ～ 40 | － |

  - 建築限界→車道は4.5（設計高さ3.8+余裕高）、特例4.0、オーバーレイなど考えられるなら4.7が望ましい／自転車・歩道は2.5

  - 交通容量→基本交通容量（一般に220pcu）→可能交通容量（現実の条件で基本を補正）→設計交通容量（交通量・交通容量比で可能を補正）

  - 設計時間交通量＝計画交通量×Ｋ値/100×Ｄ値/100　Ｋ値・Ｄ値→Ｋ値は時間・Ｄ値は方向のばらつきの目安で都市部より地方部のほうが高い

  - 昼夜率＝1日24時間交通量÷昼間12時間交通量　昼夜のべつ交通量があると大きくなる。夜間交通量が少ないと小さくなる

  - 混雑度＝交通量÷交通容量

  - 交通調査→断面交通量調査、OD調査、パーソントリップ調査、物資流動調査
ＯＤ調査････自動車起終点調査／交通量・起終点・目的その他交通内容を多面的にとらえることを目的
パーソントリップ調査････都市圏において交通需要を発生させる人の動きに注目して実施

  - 舗装→表層・基層・路盤の３つ／その下に路床／そのさらに下に路体････舗装設計に使う交通量は大型交通量

| 名称 |  |  | 役割 | 材料・施工・その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舗 装 | 表層 |  | ・交通荷重を下層に分散伝達 ・快適走向路面確保 ・雨水浸透防止 | 加熱アスファルト混合物 |
|  | 基層 |  | ・路盤の不陸を整正 ・荷重を路盤に均一に伝達 | 加熱アスファルト混合物 交通量少ない道路では基層設けない場合あり |
|  | 路盤 | 上層 | ・上層から伝達された荷重を さらに分散して路床に伝達 | 粒度調整・瀝青安定処理・セメント石灰安定処理 |
|  |  | 下層 |  | クラッシャラン・鉄鋼スラグ・砂など 粒状路盤・セメント石灰安定処理 |
| 路床（約１ｍ） |  |  | ・舗装と一体となり交通荷重支持 ・路体に対して荷重を一定に分散 ・舗装の施工基盤 | 舗装作業のトラフィカビリティ必要 この部分の支持力が設計CBR |
| 路体 |  |  |  |  |

  - 排水性舗装→表層・基層に排水性舗装用アスファルト混合物→路盤以下へ浸透しない構造／雨天時の事故防止、道路交通騒音防止効果

- 鉄道

  - 緩和曲線→一般に３次放物線、新幹線はサイン半波長逓減曲線

  - カント→曲線走行時遠心力に抵抗するための内外軌道の高低差

  - スラック→曲線部で車輪が方向を変えられるための軌線の広げ分をスラック

  - ロングレール→定尺25ｍ、長尺25～200ｍ、ロング200ｍ以上／線路状態改善、保守量低減、騒音・振動軽減

  - 分岐器→緩和曲線・縦曲線・無道床橋梁には分岐器を設けてはならない

  - 脱線→飛び上がり・乗り上がり・すべり上がりがあり、乗り上がりが最も多い

  - 四段階推計→(1)発生・集中、(2)分布、(3)分担、(4)配分の交通量推計

  - トランジットモール→一般車通行制限し、バス・タクシー・路面電車等の公共交通機関のみ通行できる歩行者専用道

  - 鉄道事業→第１種（自分で敷設・運送）、第２種（運送のみ）、第３種（敷設のみ）

- トンネル

  - 掘削工法

| 全断面工法 | 小断面・安定地質で採用 断面が大きいと、掘削・支保工施工に大型機械が使用できて効率的 地山変化に順応性悪く、途中で段取変更困難 |
| --- | --- |
| ベンチカット工法 | 上半断面・下半断面に分割して掘削 ベンチ長さによりロングベンチ（地山安定）・ショートベンチ（広範囲条件）に細分 地山条件の変化に強い |
| 導坑先進工法 | 側壁導坑先進工法、底設導坑先進工法、ＴＢＭ先進工法など |

  - ＴＢＭ（トンネルボーリングマシン）→全断面工法／安全・迅速・ゆるみ少・支保低減・人員少／導水路、上下水道に適用大部分

  - ＮＡＴＭ工法→山岳トンエル標準工法／ロックボルトと吹付けコンクリートで地山変形を制御する支保方式

  - ロックボルト→４つの効果（縫付け・はり形成・内圧・アーチ形成）

  - シールド工法→土砂地盤／掘進機（シールド）を地中に推進させた中で安全に掘削・覆工／一次覆工として組み立てる部材：セグメント
圧気シールド→地下水位より低い所をシールド工法掘削し湧水がある時、圧縮空気で気圧を上げ湧水による土砂崩壊を防ぐ工法

  - 開削工法→土留め工の後、地上から掘削

| 法切オープンカット工法 | 周囲に法面を残しながら掘削 |
| --- | --- |
| 土留め工法 | 土留め壁・切梁・腹起しなどの支保工を設けた中を掘削 |
| アイランド工法 | 中央部分掘削・築造→これを利用して土留め支保、側部掘削・築造 |
| トレンチカット工法 | 周辺を山留めしてトレンチ状に掘削→構造物外周を作成→これを土留めに内部掘削 |

  - 沈埋工法→陸上製作沈埋函を、掘削した水底に沈設／水中トンネルに用いる

  - 推進工法→下水管・パイプラインなどを発進用立坑からジャッキで押し込んで埋設／小口径／掘削の必要なく、途中で曲げられる

  - 大深度地下法→地下40ｍ以深or支持層上面から10ｍ以深の深いほうの深度の地下は、原則として事前補償なしで使用権設定

- 施工計画

  - 杭工法→打込（杭打撃挿入、騒音大）、埋込（掘孔後既成杭挿入）、場所打（掘孔後鉄筋かご建込・コンクリ打設）

  - 仮設

  - 廃棄物処理→産廃は20種類／すべての産廃はマニュフェストで管理（最終処分後排出者に戻る）

| 大分類 |  | 小分類 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 産業 廃棄物 | 事業活動に伴う廃棄物 20種類 マニュフェストで管理 | 特別管理 | 燃焼性廃油、腐食性酸・アルカリ、PCB、医療廃棄物等、特に有害な産廃 |
|  |  | 管理型 | 特別管理・安定型以外の産業廃棄物 |
|  |  | 安定型 | 安定５品目（①廃プラ、②ゴム、③金属、④ガラス・陶磁器、⑤建設廃材） |
| 一般 廃棄物 | 産廃以外の廃棄物 一般家庭ごみ | 特別管理 | 産業廃棄物と同様の有害な一般廃棄物 |
|  |  | その他 | 特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物 |

  - 建設リサイクル法→一定規模上の工事で、コンクリ・アスファルト・建設発生木材対象／条件満たせば経済性にかかわらず再生材利用する義務

  - 工程管理→ガントチャート（工程表）とアローダイアグラム（多種の作業が同時進行するときに有効）
クリティカルパス：全体工程の中での余裕（トータルフロート）がゼロである経路

  - ＶＥ→目的物機能低下させずコスト縮減or同等コストで機能を向上／設計ＶＥ、入札時ＶＥ、契約後ＶＥ

  - ＰＦＩ→民間資金・経営能力・技術的能力を活用し、公共施設などの建設・維持管理・運営などを行う事業方式

  - ＣＭ→発注者代理人として工事発注者と施工者の間に入り、工程・原価・品質などプロジェクト全般の運営管理

  - ＰＭ→ＣＭと同様だが事業全体が対象／品質・環境・コスト・工程・リスクなどをトータルにマネジメント

  - ＤＢ→設計施工を同一企業が担当／設計・施工一括発注方式

- 建設環境

  - アセス法→第一種事業はアセス法対象／第二種事業はスクリーニングで対象とするか判断
スコーピング→アセス方法書をまとめ住民等意見反映
結果を準備書にまとめて住民説明・意見反映させて評価書作成